중앙 처리 장치 레지스터 전송 레벨 설계 기술서

Central Processing Unit Register Transfer Level Design Document

목차

1. 개요	1

2. 하드웨어 모듈	1

2.1 누산기(Adder)	2

2.1.1 기능	2

2.1.2 입출력 단자	2

2.2 산술 논리 장치(Arithmetic Logic Unit)	2

2.2.1 기능	2

2.3 ALU 통제 장치(ALU Control Unit)	3

2.4 파이프라인 연결 장치(Pipeline Bridge)	3

2.5 CPU 통제 장치(Control Unit)	3

2.6 포워딩 장치(Forwarding Unit)	3

2.7 명령어 복호기(Instruction Decoder)	3

2.8 승제산 장치(Mul/Div Unit)	3

2.9 멀티플렉서(Multiplexer)	3

2.10 명령어 계수기(Program Counter)	3

2.11 레지스터 파일(Register File)	3

2.12 좌측 쉬프트 이동기(Shift Left Unit)	3

2.13 부호 확장기(Sign Extend Unit)	3

2.14 중앙 처리 장치(Central Processing Unit)	3

표 목차

표 1 하드웨어 모듈	1

표 2 전역/지역 파라미터	1

표 3 누산기 모듈 정보	2

표 4 누산기 입출력 단자	2

표 5 산술 논리 장치 정보	2

그림 목차

개요

설계 목적 및 배경

현대 고성능 프로세서의 핵심 아키텍처인 Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages(이하, MIPS) Central Processing Unit(중앙 처리 장치, 이하, CPU)를 System Verilog HDL로 설계함을 검증하고, 레지스터 전송 레벨에서 하드웨어의 동작을 기술하는 문서이다.

파이프라인 구조

CPU의 데이터 처리 처리량(Throughput)을 극대화하기 위해, 명령어 실행 과정을 6단계(IF1, IF2, EX, MEM, WB)로 세분화한 6-Stage Pipeline Structure를 도입한다. 각 Stage가 독립적이고 동시에 수행되도록 설계하여 Clock Rate를 단축시키고 전체적인 CPU 성능을 향상시킨다.

하드웨어 모듈

중앙 처리 장치 설계에 필요한 모든 하드웨어 모듈은 System Verilog HDL 언어를 활용해서 설계했으며, 설계한 모듈은 과 같다.

표 1 하드웨어 모듈

| 하드웨어 | 모듈명 | 파일명 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 누산기(Adder) | adder21 | adder.sv | 2.1 |
| 산술 논리 장치(Arithmetic Logic Unit) | alu | alu.sv | 2.2 |
| ALU 통제 장치(ALU Control Unit) | alu_ctr | alu_ctr.sv | 2.3 |
| 파이프라인 연결 장치(Pipeline Bridge) | if_id | bridge.sv | 2.4 |
|  | id_ex |  |  |
|  | ex_mem |  |  |
|  | mem_wb |  |  |
| CPU 통제 장치(Control Unit) | ctr_unit | ctr_unit.sv | 2.5 |
| 포워딩 장치(Forwarding Unit) | alu_forwarding_unit | forwarding_unit.sv | 2.6 |
|  | wdata_forwarding_unit |  |  |
|  | load_stall_unit |  |  |
| 명령어 복호기(Instruction Decoder) | inst_decoder | inst_decoder.sv | 2.7 |
| 승제산 장치(Mul/Div Unit) | mul_div_unit | mul_div_unit.sv | 2.8 |
| 멀티플렉서(Multiplexer) | mux21 | mux.sv | 2.9 |
|  | mux41 |  |  |
| 명령어 계수기(Program Counter) | pc | pc.sv | 2.10 |
| 레지스터 파일(Register File) | registers | registers.sv | 2.11 |
| 좌측 쉬프트 이동기(Shift Left Unit) | shift_left | shift_left.sv | 2.12 |
| 부호 확장기(Sign Extend Unit) | sign_extend | sign_extend.sv | 2.13 |
| 중앙 처리 장치(Central Processing Unit) | top_cpu | top_cpu.sv | 2.14 |

설계에 필요한 전역/지역 파라미터는 표 2과 같다.

표 2 전역/지역 파라미터

| 파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ADDR_BIT | 12 | 주소 버스 너비 (Bit) (Address Bus Width) |
| DATA_BIT | 16 | 16 Bit CPU 데이터 버스 너비 (Bit) (16-Bit CPU Data Bus Width) |
|  | 32 | 32 Bit CPU 데이터 버스 너비 (Bit) (32-Bit CPU Data Bus Width) |
| OPCODE_BIT | 4 | 16 Bit CPU 명령어 코드 길이 (Bit) (16-Bit CPU Opcode Length) |
|  | 6 | 32 Bit CPU 명령어 코드 길이 (Bit) (32-Bit CPU Opcode Length) |
| REG_BIT | 2 | 16 Bit CPU 레지스터 주소 너비 (Bit) (16-Bit CPU Register Address Width) |
|  | 5 | 32 Bit CPU 레지스터 주소 너비 (Bit) (32-Bit CPU Register Address Width) |

누산기(Adder)

누산기 기능

2개의 입력 신호를 더해 1개의 신호를 출력하는 기능을 수행한다.

표 3 누산기 모듈 정보

| 모듈명 | adder21 |
| --- | --- |
| 파일명 | adder.sv |
| 참조 | - |
| 설명 | 주소 누산기 |
| 전역 파라미터 | ADDR_BIT |
| 실체 | u_addr_4_adder, u_branch_addr_adder |

누산기 입출력 단자

표 4 누산기 입출력 단자

| No | 단자 방향 | 신호명 | 너비 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | input | i_i0 | ADDR_BIT | Adder 입력 0 |
| 2 | input | i_i1 | ADDR_BIT | Adder 입력 1 |
| 3 | output | o_o | ADDR_BIT | Adder 출력 |

산술 논리 장치(Arithmetic Logic Unit)

ALU 기능

ALU 통제 장치에서 들어오는 신호에 맞춰 2개의 입력을 산술해서 출력 데이터를 생성한다.

표 5 산술 논리 장치 정보

| 모듈명 | alu |
| --- | --- |
| 파일명 | alu.sv |
| 참조 | - |
| 설명 | 산술 논리 장치 |
| 전역 파라미터 | DATA_BIT |
| 실체 | u_alu |

ALU 입출력 단자

| No | 단자 방향 | 신호명 | 너비 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | input | i_in0 | DATA_BIT | ALU 입력 0 |
| 2 | input | i_in1 | DATA_BIT | ALU 입력 1 |
| 3 | input | i_carry | 1 | ALU 입력 Carry |
| 4 | input | i_aluop | 4 | ALUOpB |
| 5 | output | o_out | DATA_BIT | ALU 출력 |
| 6 | output | o_carry | 1 | ALU 출력 Carry |
| 7 | output | o_zero | 1 | ALU Zero 출력 |

ALU 통제 장치(ALU Control Unit)

파이프라인 연결 장치(Pipeline Bridge)

CPU 통제 장치(Control Unit)

포워딩 장치(Forwarding Unit)

명령어 복호기(Instruction Decoder)

승제산 장치(Mul/Div Unit)

멀티플렉서(Multiplexer)

명령어 계수기(Program Counter)

레지스터 파일(Register File)

좌측 쉬프트 이동기(Shift Left Unit)

부호 확장기(Sign Extend Unit)

중앙 처리 장치(Central Processing Unit)